- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产1000万只电动气泵项目

建设单位（盖章）：淮安国润电气有限公司

编制日期：    2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000万只电动气泵项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-320831-34-03-548179 |  |  |
| 建设单位联系人 | 霍云飞 | 联系方式 | 18651473388 |
| 建设地点 | 淮安市金湖经济开发区理士大道48号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 58 分52.95 秒， 33 度 01分 57.53 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3441泵及真空设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业、343泵、阀 门、压缩机及类似机械制造，其他（仅分割、焊接、组装的；除外年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金湖县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 金审批投备〔2021〕363号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件：/ 审查机关：江苏省人民政府 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立南京栖霞经济开发区等34 家省级开发区的批复》（苏政复﹝2006﹞35号） |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 规划环境影响评价文件：《 江苏金湖经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：江苏省环保厅 审查文件名称及文号：苏环审﹝2016﹞11号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 金湖经济开发区规划面积11.66km2东起衡阳路， 南至工园路－新建河， 西至宁淮东线，北到北兴路。 以一、二类工业为发展主体，重点壮大机械制造、汽车配件、 医药化工、轻工食品四大支柱行业，兼容其他相关产业的发展。区内不得建设《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止建设的项目，产生高浓度难降解有机毒物的医药 化工行业、水污染物排放量大的造纸、印染、电子线路板、电镀、”食品等行业及产生 三致" (致癌、致畸、致突变）物质项目、有放射性污染项目和国冢经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入区。 本项目属于泵及真空设备制造，不属于国家、地方产业政策限制、淘汰类，不属于园区限制、禁止引入的项目；因此本项目选址在金湖经济开发区，符合金湖经济开发区定位及规划要求。 环境功能区划 ①大气环境功能区划 本项目所在区域大气环境功能区划为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ②水环境功能区划 根据《江苏省地表水环境功能区划》，新建河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类水标准。 ③声环境功能区划 根据《金湖县环境噪声标准适用区域划分调整方案》（金政办[2019]（79 号），拟建项目所在区域声环境质量适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.三线一单相符性 （1）生态红线相符性 拟建项目与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）相符性分析见表1-1。 表1-1拟建项目与生态红线相符性分析 地区名称; 红线区域名称; 红线区域范围; 拟建项目相符性分析. 国家级生态红线保护范围; 生态空间管控区域范围. 江苏淮安白马湖国家湿地公园（试 点）; 湿地生态系统保护; 江苏淮安白马湖国家湿地公园（试点）总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 拟建项目距离生态红线20.96km左右，不在管控范围之内. 入江水道（金湖县）清水通道维护区; 水源 水质 保护; /; 西起戴楼镇衡阳村， 东至入江水道金湖 漫水闸大堤内侧水 域及陆域范围，除金 湖县饮用水水源保 护区、金湖县水 厂饮用水水源保护 区一级保护区外的 区域; 拟建项目距离生态红线5.83km左 右，不在管 控范围之内. 金湖县饮用水水源保护区; 水源 水质 保护; 一级保护区：取水口上下游各1000米，及其岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与两岸大堤之间的陆域范围。位于118°59′05″E至119°01′18″E，33°01′40″N至33°04′14″N之间二级保护区：一级保护区以外上溯、下延2000米的水域范围和二级保护区水域与两岸大堤之间的陆域范围; /; 拟建项目距离生态红线1.85km左 右，不在管 控范围之内. 金湖县重要湿地; 湿地 生态 系统 保护; /; 位于入江水道改道段（即金湖入江水道漫水闸以南）、以及金宝南线以南、高邮湖大堤以东以南高邮湖范围。包括鸡鸣荡东侧金湖县湿地自然保护区; 拟建项目距离生态红线19.71km左右，不在管控范围之内. 金湖县入江水道中东水源地饮用水水源保护区; 水源 水质 保护; 一级保护区：金湖县第二水厂取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围; /; 拟建项目距离生态红线3.30km左右，不在管控范围之内. 由表1-1可知，拟建项目距离最近的金湖县饮用水水源保护区，距离生态红线边界1.85km，不在生态红线范围内，因此项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》的通知（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相符。 根据《2020年金湖县生态环境状况公报》，2020年金湖县环境空气质量多项目综合评价为不达标。在6个单项指标中，一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物等5项指标的空气质量年评价均为达标。细颗粒物指标空气质量年评价为不达标。污染物浓度值超标情况为：细颗粒物24小时平均第95百分位数浓度值超标0.2倍，2020年金湖县环境空气质量年评价为不达标。 根据江苏祥祺环境监测有限公司监测报告（2021）祥祺监测.江（委）字第（04041）中监测数据：新建河3个监测点水质良好，现状水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，能满足江苏省地面水水域功能类别划分标准。 项目所在区域噪声符合声环境功能区划3类标准要求。 项目运营过程中会产生废气、废水、噪声和固废，经采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 土地资源：项目占地16000平方米，主要是厂房占地，用地性质为工业用地，不占用农田，不影响区域土地资源总量。 水资源：本项目运营期用水为生活用水，水源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的用水要求。 能源：本项目设备使用均采用电能，用电量为100万度/年；能耗较低，不属于高耗能的项目，当地能源能够满足本项目的要求，符合资源利用上线要求。 (4）环境准入负面清单 本项目为泵及真空设备制造项目，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》（2020年版）进行说明，具体见表1-3。 表1-3本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》的相符性分析 序号; 法律法规/ 政策文件; 是否属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本》>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）中淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中禁止投资项目; 不属于. 2; 属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本》>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）中限制类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》限制投资中的新建项目; 不属于. 3; 属于《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发【2020】1号）中规定的位于生态红线保护区以及管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 4; 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目; 不属于. 5; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保 护规划的建设项目; 不属于. 6; 不符合所在工业园区产业定位的工业项目; 不属于. 7; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 8; 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 9; 市场准入负面清单（2020版）相关的禁止性规定; 不属于. 10; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 不属于. 发现本项目不在上述负面清单范围内，符合“环境准入负面清单”要求。 (5)与江苏省省域生态环境管控要求的相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目 位于淮河流域，本项目与江苏省省域生态环境管控要求的相符性分析具体见表1-4。 表1-4本项目与江苏省省域生态环境管控要求的相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性. 空间布 局约束; - 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在 淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 - 落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆 河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。 - 在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废 物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 符合。本项目属于泵及真空设备制造。本项目位于金湖经济开发区，不在其管控要求中区域. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 符合。本项目实行了总量控制，并进行了总量申请. 资源利 用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 符合。本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目. （6）与淮安市市域生态环境管控要求的相符性分析 根据淮安市《关于印发淮安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淮政发〔2020〕16 号），本项目所在地为金湖经济开发区，属于重点管控单元。 表1-5 本项目与淮安市生态环境分区管控的相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 相符性. 空间布 局约束; 1、严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33 号）、《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113 号）、《淮安市“两减六治三提升”专项行动方案》（淮发〔2017〕26 号）、《淮安市土壤污染防治工作方案》（淮政发〔2017〕86 号）、《淮安市水污染防治工作方案》（淮政发〔2016〕95 号）等文件要求。 2、严格执行《中共淮安市委淮安市人民政府关于优化全市空间功能定位和产业布局的意见》（淮发〔2016〕37 号）、《淮安市产业结构调整指导目录（2018-2020 年版）》（淮政办发〔2018〕6 号）等文件要求，重点鼓励休闲农业、电子信息、高端装备制造、新能源汽车及零部件、金融、旅游、健康养生等资源节约型、环境友好型产业。对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业，以及酒精、造纸、皮革、农药、橡胶、水泥、金属冶炼等高耗能、高污染、技术落后的产业进行限制和禁止。同时，对属于限制类的现有生产能力，允许企业开展技术改造，推动产业转型升级。; 符合。本项目为泵及真空设备制造，不属于限制和禁止类；严格执行国家及地方相关政策. 污染物排放管控; 1.允许排放量要求：根据《淮安市“十三五”节能减排综合实施方案》（淮政发〔2017〕119号），到2020年，淮安市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量不得超过5.91万吨/年、0.77万吨/年、1.50万吨/年、0.155万吨/年、3.57万吨/年、4.72万吨/年、7.92万吨/年。 2.新增源排放标准限制：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合。本项目实行了总量控制，并进行了总量申请。. 环境风险防控; 3.根据《中共淮安市委 淮安市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（淮发〔2018〕33号），严格控制环境风险项目，整合和提升现有工业集聚区，加快城市建成区内石化、化工、水泥、钢铁等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。深化跨部门、跨县区环境应急协调联动，建立环境应急预案电子备案系统。分区域建立环境应急物资储备库，市、县（区）两级政府建立应急物资储备库，各级工业园区和企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。完善市、县、乡三级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 符合。本项目不属于高风险项目. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：根据《省最严格水资源管理考核联席会议关于下达2020年和2030年全省实行最严格水资源管理制度控制指标的通知》（苏水资联〔2016〕5号），到2020年，淮安市用水总量不得超过33.33亿立方米，万元地区生产总值用水量降至79立方米以下，万元工业增加值用水量降至10.3立方米以下，农田灌溉水有效利用系数达到0.610以上。 6.能耗要求：根据《淮安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮政发〔2018〕113号），新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。; 符合。本项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 2.相关生态环境保护政策的相符性 （1）与国发[2018]22 号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》 的相符性分析 表1-6 本项目与“蓝天保卫战三年行动计划”的相符性分析 序号; 打赢蓝天保卫战三年行动计划; 本项目情况; 相符性. 1; 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控; 拟建项目注塑工序产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. （3）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 表1-7 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 要求; 内容; 本项目情况. 严格建设项目环境准入; 新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。; 本项目位于金湖经济开发区，目前正在办理相关环保手续，新增的VOCs待项目报批前将向金湖县生态环境局经申请总量，按照等量或倍量削减替代，符合要求. 新、改、拟建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于新建项目，注塑工序产生的有机废气采用集气罩+二级活性炭吸附处理工艺进行处理，最大限度的减少了废气污染物的排放. （4）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》(省政府令119号)，本项目与江苏省挥发性有机物污染防治管理办法相关内容见表1-9。 表1-8 项目与江苏省挥发性有机物污染防治管理办法相符性分析 要求; 本项目情况. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸、禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目注塑工序产生的废气采用集气罩+二级活性炭吸附装置进行处理，可有效减少挥发性有机物的排放. （5）与“两减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析 江苏省“两减六治三提升”专项环境整治行动，“两减”指减少煤炭消费总量和减少落后化工产能；“六治”指入江入海河流整治、治城市生活垃圾、治黑臭河道、治畜禽养殖污染、治挥发性有机物、治环境隐患；“三提升”指提升生态保护水平、环境经济政策调控水平、环境执法监管水平。 项目对产生的废气采取活性炭吸附装置进行处理，可以有效削减挥发性有机物的排放，经厂内化粪池预处理设施处理后的生活污水达到接管标准后汇入金湖县第二污水处理厂。因此，项目的建设符合“两减六治三提升”整治的要求。 （7）选址与用地规划相符性 本项目位于金湖经济开发区，项目所在地为工业用地，对照国家发布的《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 本）》和江苏省发布的《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》，该项目不在这四个目录内，不属于国家和江苏省限制和禁止用地的范畴。 （8）产业政策相符性分析 本项目为泵及真空设备制造，项目属于“C3441泵及真空设备制造”行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类；根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发〔2013〕9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本》>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号），项目不属于淘汰和限制类项目，属于一般允许类项目。 项目取得金湖县行政审批局投资项目备案证(金审批投备〔2021〕363号)，项目建设符合国家和江苏省产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 淮安国润电气有限公司位于金湖经济开发区理士大道48号，投资2000万元，建设年产1000万只电动气泵项目，占地面积16000m2，建筑面积15200m2。项目于2021年9月取得了金湖县行政审批局备案，项目代码: 2020-320831-34-03-548179。项目建成后形成年产1000万只电动气泵的生产规模。 本项目为泵及真空设备制造项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C34[通用设备制造业]”中“C3441泵及真空设备制造”，项目泵及真空设备制造生产对应于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）三十一、通用设备制造业34，其中“有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的；除外年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”编制报告表，对应于 “其他”类别，因此本项目编制报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），凡实施对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度。为此淮安国润电气有限公司根据有关环保法律法规要求，特委我公司就该项目进行环境影响评价工作。我单位在接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，结合该企业提供资料和项目的建设特点，依据有关环评技术规范，编制了本报告表。 2.项目工程建设内容 淮安国润电气有限公司位于金湖县经济开发区理士大道48号。系租用江苏众诚塑业有限公司闲置厂房，新建环保工程。本项目工程建设内容见表2-1。厂区平面布置图见附图3。 表2-1 项目工程建设内容 类别; 建设名称; 设计内容; 备注. 主体工程; 生产车间一; 面积7600m2; 利用现有厂房. 生产车间二; 面积7600m2; 利用现有厂房. 辅助工程; 办公附属用房; 布置在车间内; 利用现有. 原料与成品仓库; 布置在车间内; /. 公用工程; 给水; 用水量5064m3/a; 城市自来水管网供给. 排水; 废水量3840m3/a; 依托现有废水管网及雨水管网. 供电; 用电量100万kW·h/a; 新增用电100万kW·h/a. 环保工程; 废气治理; 注塑废气; 二级活性炭+15m高排气筒; 达标排放. 废水治理; 生活污水; 隔油+化粪池; 达污水处理厂接管标准. 噪声治理; 隔声减震; 厂界噪声达标. 固废治理; 一般固废暂存处; 面积50.0m2; 零排放. 危险废物暂存间; 面积10.0m2. 3.主要产品及产能 本项目建成后，建设项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目建成后产品方案 序号; 产品名称; 年生产能力; 规格; 年运行时数. 1; 电动气泵; 1000万只/年; /; 2400h. 4.主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目建成后，主要生产单元、主要工艺及见主要生产设施及设施参数见表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数. 1; 电动气泵生产单元; 注塑、组装; 注塑机; 1台 80T. 注塑机; 6台 160T. 注塑机; 30台 200T. 注塑机; 1台 250T. 注塑机; 2台 300T. 搅拌机; 4台 JZC250. 破碎机; 10台 WS-380. 空压机; 2台. 装配流水线; 8条. 镭雕机; 1台. 5.主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料清单 序号; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 1; 塑料粒子（PP）; 3000t/a; 外购; /. 2; 色母料; 50t/a; 外购; /. 3; 直流电动马达; 1000万只; 外购; /. 4; 电路板; 1000万套; 外购; /. 表2-5 原辅材料理化性质表 序号; 名称、分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PP; 聚丙烯为白色蜡状材料，外观透明而轻,熔点165℃，密度为0.89～0.91g/cm3; 易燃; 未见相关文献报道. - 2; 色母粒; 固体颗粒、无明显气味、pH6.5~7.5、密度1.61~1.90，不溶于水，由颜料、树脂、分散剂组成; 可燃; 无毒. 6.厂区水平衡分析 1、生活用水：厂区内拟招职工160人，项目厂区提供员午餐，并提供20人住宿。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》中企业管理服务用水量为80-150L/人•d。项目的职工生活污水按每人每天用水量100L计 ，全年工作300 天计算，生活用水量为4800m3/a。 2、工艺用水 项目注塑过程需用循环冷却水冷却注塑机。根据企业提供资料，循环冷却水用量为6m3/h，循环冷却水使用过程中会有一部分蒸发损耗，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2007），开式的冷却系统补充水量可按下式计算： Qm=Qe•N N-1 Qe=k•Δt•Qr 式中Qe——蒸发水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h）； N——浓缩倍数，本次取5.0； Δt——冷却塔进出水温差（℃），本次取10； k——气温系数（1/℃），本次取0.0014。 则本项目补充水量为0.11m3/h，264t/a。 本项目建成后，水平衡分析见图2-1。 图2-1全厂水平衡图 单位：t/a 7.劳动定员及工作制度 职工人数：拟招职工160人。 工作制度：每天工作8个小时，全年工作日300天，全年工作时间为2400小时。 8.厂区平面布置 项目厂区由南往北分别为1#车间、2#车间，1#车间东侧为研发楼。1#生产车间主要为注塑、原料仓库，2#生产车间主要为组装、成品仓库建设项目平面布置图详见附图3。 9.周围概况 本项目位于金湖经济开发区。项目北侧为众诚塑业厂房，南侧为开发区空地，东侧为卫东机械，西侧隔理士大道为坤宇集团。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节 边角料 S 1 塑料颗粒 投料 注塑成型 去边 气泵外壳 循环水池 间接冷却水 G 1 有机废气 粉 碎 组装 搅 拌 电动马达、线路板 成品 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）投料 本项目采用人工进行上料，将物料投加至注塑机料斗内。 （2）注塑成型 原料进入注塑机料斗之后，通过进料系统输送至注塑机加热螺杆部分，通过电加热的方式加热至165-170℃，此时，塑料粒子逐渐受热由固态变成熔融状态，在料筒通过螺杆压力注入自嵌模具中，经过模具挤压成型，此过程会有注塑废气G1产生。 （3）去毛边 经过注塑成型后的工件进行去毛边处理，去毛边后既得成品塑料件。在此过程中产生边角料S1。 经检验不合格的半成品、边角料统一放入粉碎机进行粉碎，粉碎后返回生产工艺。经粉碎的产品被粉碎成粒径5-7mm的颗粒，PM10粒径为≤10μm，因此本项目粉碎过程中无粉尘产生。 图2-3 同类企业粉碎工段现场图 （4）组装 本项目采用人工在装配流水线上进行，将外购的电动马达、线路板与自行生产的气泵外壳装配成最后成品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地块为企业江苏众诚塑业有限公司工业用地及空置厂房，无与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 - （1）空气质量达标区判定 - 根据《2020年金湖县生态环境状况公报》，2020 年金湖县区域空气质量指标见表 3-1。 表3-1 环境空气质量现状 单位：μg/m3 项目 类别; 二氧 化硫; 二氧 化氮; PM10; PM2.5; CO; 臭氧. 年均值; 11; 20; 58; 34; 0.8; 101. 日均浓度范围; 4-28; 6-75; 8-224; 4-182; 0.4-2.2; 26-233. 全年环境空气质量评价; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标. 2020 年金湖县环境空气质量多项目综合评价为不达标。在 6 个单项指标中，一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物等 5 项指标的空气质量年评价均为达标，细颗粒物指标空气质量年评价为不达标。污染物浓度值超标情况为：细颗粒物24小时平均第95百分位数浓度值超标0.2倍。 - ②基本污染物环境质量现状 基本污染物环境质量现状评价引用金湖县生态环境局环境空气质量监测点统计数据，区域基本污染物环境质量现状见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位 名称; 污染物; 年评价 指标; 评价标准 （μg/m3）; 现状浓度 （μg/m3）; 超标频率 （%）; 日均达标率 （%）. 金湖县生态环境局; SO2; 2020年逐日24小时平均浓度（O3为8小时平均浓度）; 150; 4-28; 0; 100. NO2; 80; 6-75; 0; 100. PM10; 150; 8-224; 3.6; 96.4. PM2.5; 75; 4-182; 7.1; 92.9. CO; 4000; 400-2200; 0; 100. O3; 160; 26-233; 8.7; 91.3. - 由表3-2可知，基本污染物中PM10、PM2.5、O324小时平均浓度（臭氧为8小时平均）均有不同程度的超标，SO2、NO2、CO 24小时平均浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准。 区域整治方案： 提高能源清洁利用水平：①优化能源消费结构②推进集中供热建设。 加强重点领域废气防治：①强化工业废气污染监督执法②加强重点行业烟粉尘治理③推进重点行业挥发性有机物污染治理。 实施大气污染专项整治：①加强区域扬尘污染防控②强化餐饮油烟污染防治③推进秸秆禁烧与综合利用④深入治理机动车船尾气。 2.地表水环境 本项目污水接管金湖县第二污水处理厂，纳污水体为新建河。本次评价引用《金湖继洋包装有限公司年产40万只纸箱项目环境影响报告表》于2021月4月10日~2021年4月12日对新建河水质的监测（报告编号：（2021）祥祺监测.江（委）字第（04041）），金湖继洋包装有限公司位于金湖县戴楼工业集中区，本项目污水与金湖继洋包装有限公司的污水均接管金湖县第二污水处理厂，纳污水体均为新建河，新建河地表水三个监测点位均可以引用，故引用以上现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办（2016）185号）的要求，项目纳污水体新建河各水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，水质状况良好。地表水水质监测结果见表3-3。 表3-3 地表水水质监测结果表 pH无量纲，其他均为mg/L 采样地点; 采样日期; 检测项目 单位：mg/L（pH为无量纲）. pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. W1金湖县第二污水处理厂（新建河）排污口; 2021.04.10; 上午; 7.19; 26; 5; 0.734; 0.28; 1.41; ND. 下午; 7.31; 24; 7; 0.836; 0.28; 1.34; ND. 2021.04.11; 上午; 7.32; 27; 9; 0.648; 0.17; 1.35; ND. 下午; 7.24; 25; 8; 0.865; 0.23; 1.38; ND. 2021.04.12; 上午; 7.28; 23; 7; 0.836; 0.20; 1.28; ND. 下午; 7.38; 28; 6; 0.749; 0.11; 1.35; ND. W2金湖县第二污水处理厂（新建河）排污口下游500m; 2021.04.10; 上午; 7.56; 25; 8; 0.663; 0.14; 1.31; ND. 下午; 7.51; 24; 6; 0.605; 0.18; 1.27; ND. 2021.04.11; 上午; 7.47; 26; 5; 0.792; 0.23; 1.27; ND. 下午; 7.42; 26; 8; 0.692; 0.16; 1.23; ND. 2021.04.12; 上午; 7.61; 24; 4; 0.562; 0.24; 1.16; ND. 下午; 7.54; 25; 5; 0.461; 0.21; 1.12; ND. W3金湖县第二污水处理厂（新建河）排污口下游入河（利农河）处; 2021.04.10; 上午; 7.37; 23; 7; 0.936; 0.24; 1.21; ND. 下午; 7.25; 22; 6; 0.663; 0.17; 1.15; ND. 2021.04.11; 上午; 7.29; 22; 4; 0.562; 0.16; 1.24; ND. 下午; 7.22; 20; 5; 0.490; 0.12; 1.31; ND. 2021.04.12; 上午; 7.46; 27; 6; 0.734; 0.22; 1.12; ND. 下午; 7.33; 24; 8; 0.894; 0.17; 1.08; ND. 备注; “ND”，石油类为0.01mg/L. 3.声环境 厂界外周围50米范围内不存在声环境保护目标，不开展声环境现状调查。 4.生态环境质量现状 建设项目周围无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 5.电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6.地下水、土壤环境 对照地下水及土壤导则，本项目无需开展地下水及土壤评价。 7.其他污染物环境质量现状： 本次评价非甲烷总烃现状监测数据引用《江苏博牛线缆有限公司年产400万米电缆（不含6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆、不含地下矿山使用非阻燃电缆）项目境影响评价报告表》的现状监测数据（报告编号：NJADT2104005101，南京爱迪信环境技术有限公司），监测时间为2021年7月16日到2021年7月18日。连续监测3天，江苏博牛线缆有限公司位于金湖县工二路32号，位于项目西南方向2420m处，因此牌楼公寓监测点位可以引用，故引用以上现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办（2016）185号）的要求，具体监测结果见下表。 表3-5 环境空气检测数据（引用） 采样日期; 检测项目; 采样时间; 检测结果（单位：mg/m3）. G1（牌楼公寓）. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2021.7.16; 非甲烷总烃; 02:00; 0.75; 0.89; 0.68; 0.77. 08:00; 0.84; 0.54; 0.94; 0.77. 14:00; 0.98; 0.92; 0.83; 0.91. 20:00; 0.50; 0.94; 0.53; 0.66. 2021.7.17; 02:00; 0.88; 0.97; 0.82; 0.89. 08:00; 0.64; 0.50; 0.51; 0.55. 14:00; 0.53; 0.84; 0.86; 0.74. 20:00; 0.73; 0.69; 0.65; 0.69. 2021.7.18; 02:00; 0.72; 0.75; 0.55; 0.67. 08:00; 0.55; 0.56; 0.80; 0.64. 14:00; 0.62; 0.75; 0.70; 0.69. 20:00; 0.57; 0.55; 0.59; 0.57. 标准值; 2.0. 各大气监测点监测结果统计整理汇总见下表： 表3-6 各大气监测点监测结果统计整理汇总一览表 监测点位; 项目; 一次浓度值监测结果. 浓度范围（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. G1（牌楼公寓）; 非甲烷总烃; 0.50~0.98; 2; 0; 0. 由上表可见，项目所在区域，特征因子均满足质量标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目厂界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等。 2、声环境 本项目厂界外50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、土壤环境 本项目厂界外200 米范围内无土壤环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于金湖经济开发区，属于工业用地，不属于产业园区外建设项目新增用地项目。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境： 按环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，具体指标见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 单位:μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均*; 450. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NMHC; 小时值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）水环境： 根据《江苏省地表水(环境)功能区划》，金湖县第二污水处理厂纳污水体为新建河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。具体标准值见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准 (单位：mg/l，pH除外) 类别; 溶解氧; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 高锰酸盐指数. Ⅳ; ≥3; 6~9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤10. （3）声环境： 建设项目位于金湖经济开发区，据《金湖县环境噪声标准适用区域划分调整方案》（金政办[2019]（79 号），其厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 声环境质量标准表 类别; 昼间; 夜间; 执行区域; 标准来源. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）; 四周厂界; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 2.污染物排放标准 （1）废气 项目注塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1 中大气污染物排放限值，注塑产生的非甲烷总烃厂界监控点浓度限值执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3的要求见表3-10。 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表2厂区内大气污染物无组织排放限值。 表3-10 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 名称; 污染源; 最高允许 排放浓度; 厂界监控点浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 注塑; 60; 周界外浓度最高点; 4; 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 表3-11 厂区内NMHC无组织排放限值 工序; 污染物 名称; 特别排放限值; 限值意义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 注塑; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型标准限值，详见下表。 表3-12 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（103J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. （2）噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表3-13。 表3-13 噪声执行标准限值 类别; 昼间; 夜间; 执行区域; 标准来源. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）; 四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. （3）废水 项目废水预处理后接管金湖县第二污水处理厂集中处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，尾水排入新建河。具体见表3-14。 表3-14 金湖县第二污水处理厂接管及排放标准表 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; pH; COD; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; 总锌; 石油类; 动植物油. 接管标准; 6-9; ≤450; ≤200; ≤30; ≤6.0; ≤45; ≤5.0; ≤20; ≤100. 排放标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤5(8)*; ≤0.5; ≤15; ≤1; ≤1; ≤1. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （4）固体废物 项目一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子及建议指标如表3-15所示： 表3-15 建设项目污染物排放总量控制（考核）建议指标 项目; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气（有组织）; VOCs; 3.294; 2.9646; 0.3294. 废气（无组织）; VOCs; 0.366; /; 0.366. 项目; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 接管量（t/a）; 外排量（t/a）. 生活废水; 废水量; 3840; 0; 3840; 3840. COD; 1.152; 0; 1.152; 0.192. SS; 0.576; 0.0576; 0.5184; 0.0384. NH3-N; 0.1152; 0; 0.1152; 0.0192. TN; 0.1536; 0; 0.1536; 0.0576. TP; 0.01536; 0; 0.01536; 0.00192. 动植物油; 0.384; 0.192; 0.192; 0.00384. 固废; 生活垃圾; 14.4; 14.4; 0. 一般固废; 3.05; 3.05; 0. 危险废物; 11.44; 11.44; 0. 本项目总量控制指标： （1）大气污染物排放总量 废气：VOCs0.6954t/a（有组织0.3294t/a，无组织0.366t/a），向金湖县生态环境局申请总量，在金湖县区域内平衡。 （2）水污染物排放总量 接管考核量：生活废水量3840t/a，COD1.152t/a、SS 0.5184t/a、NH3-N 0.1152t/a、TP 0.01536t/a、TN 0.1536t/a、动植物 0.192t/a，废水接入污水处理厂。环境外排量：生活废水量3840t/a，COD 0.192t/a、SS0.0384t/a、NH3-N 0.0192t/a、TP0.00192t/a、TN 0.0576t/a、动植物0.00384 t/a，水污染物总量纳入金湖县第二污水处理厂总量范围内，不单独核给总量。 （3）固体废弃物排放总量 项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，固体废弃物排放量为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建厂房进行生产，施工期仅进行设备安装，不存在土建施工，施工期环境保护措施从略。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 （1）源强相关计算依据 项目注塑工序所用的原料为PP粒子、色母粒，在热熔挤出过程加工温度控制在165-170℃，在此温度下会使塑料颗粒材熔化，不易产生分解现象，但会产生游离单体废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中34通用设备制造业行业系数表，项目注塑过程产生的有机废气系数为1.20kg/t（原料）。项目原料使用量为3050t/a，则非甲烷总烃的产生量约为3.66t/a，经集气罩收集+二级活性炭处理后通过15米高1#排气筒排放，项目年生产时间为300天（8h/d），设计风量为10000m3，收集效率为90%，二级活性炭吸附效率为90%，即有组织排放量为0.329t/a（排放速率为 0.1371kg/h，产生浓度为13.71mg/m3）,无组织产生量为0.366t/a（排放速率0.1525kg/h）。 食堂油烟：油烟废气主要为厨房食品加工所产生的油烟，油烟是指在食物烹饪加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分裂或裂解的产物。 项目预计就餐人数160人，就餐300天，人均食用油日用量约30g/人·d，耗油量约1.44t/a。油烟挥发量占总耗油量的2~4%，取其均值3%，则油烟产生量为0.0432t/a。项目采用的两台油烟排机总排风量为8000m3/h，每日餐饮时间按2h计，则油烟产生浓度为9mg/m3。油烟经过高效油烟机净化处理，去除效率按80%计，则油烟排放量为0.00864t/a，排放浓度1.8mg/m3，能够达到执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型规模排放标准要求。 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 表4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排气筒信息. 废气量m3/h; 废气产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 工艺; 收集效率/%; 处理效率/%; 是否为可行技术; 废气排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 注塑; 注塑机; 有组织; 非甲烷总烃; 10000; 3.294; 137.1; 1.371; 二级活性炭吸附; 90; 90; 是; 0.3294; 13.71; 0.1371; 编号：DA001 内径：0.35m 温度：25℃ 高度：15m 名称：1#排气筒 类型：一般排放口 地理坐标： 118.982298, 33.032449. 无组织; 非甲烷总烃; -; 0.366; -; 0.1525; 机械通风; -; 是; 0.366; -; 0.1525. （2）非正常工况废气排放量核算 根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置失效，导致自带的除尘设备处理效率为0，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以30min计，非正常排放量核算见附表2。拟采取的防范措施如下： ①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放几率，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 表4-2污染源非正常排放量核算表 编号; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 (kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 1; 1#排气筒; 污染防治设施故障; 非甲烷总烃; 1.371; 0.5; 10-1. （3）废气污染防治措施及其可行性分析 项目在注塑过程中产生非甲烷总烃经收集+二级活性炭处理后通过15米高1#排气筒排放处理工艺，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范》无通用设备制造行业规范，因此参照属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中“表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中的可行技术。 （4）大气环境影响分析 ①估算结果 为进一步了解排放废气污染物对区域环境空气的影响，本环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型中的估算模型 AERSCREEN 对污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi（第 i 个污染物）及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%进行计算。其计算结果详见表4-3 表4-3 估算模式计算结果统计表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源（DA001排气筒）; VOCs; 2000; 16.367; 0.82; 0. 面源：生产车间; VOCs; 2000; 53.566; 2.68; 0. 由上表可知，废气中地面浓度占标率最大的污染因子车间无组织排放的非甲烷总烃，其最大落地浓度为53.566μg /m3 ，占标率2.68%， 最大浓度出现距离为下风向81m，最大落地浓度远小于相应环境质量标准，下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，无需进行大气环境防护距离的计算。 ②卫生防护距离 对无组织排放的废气按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 》（GB/T 39499-2020）的规定，应在无组织排放源所在的生产单元与居民区之间卫生防护距离。 行业主要特征大气有害物质：不同行业及生产工艺产生尤组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的尤组织排放量及等标排放量（QC/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质１种～２种。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业尤组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在１０％以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 因此本项目选取VOCs为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离。 按推荐的防护距离计算： 式中： Cm 为环境一次浓度标准值（mg/m3）； Qc 为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r 为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L 为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D 为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表 4-4中查取。 表4-4 卫生防护距离计算系数 计系数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目卫生防护距离计算结果见表 4-5。 表4-5 卫生环境防护距离计算结果一览表 序号; 污染源类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.566; 50. 因此，本项目需以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。根据实地调查，项目卫生防护包络线内无敏感点，项目的建设符合卫生防护距离的要求。根据环保管理要求，该卫生防护距离内今后不得规划新建住宅、医院和学校等环境敏感目标。 （5）监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中相关要求，本项目建成后，监测计划如下： （1）有组织废气 表4-6 项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. （2）无组织废气 表4-7 项目无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 在厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.废水 （1）废水产生及排放情况 1、生活污水：厂区内拟招职工160人，厂区不提供午餐和住宿。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》中企业管理服务用水量为80-150L/人•d。项目的职工生活污水按每人每天用水量100L计 ，全年工作300 天计算，生活用水量为4800m3/a，按照排放系数 0.80 计算，则生活污水排放量为3840m3/a，污染物浓度为 COD：300mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L、TN：40mg/L、TP：4mg/L。 本项目营运过程中废水污染物产排污情况见表4-8；废水污染物产排污情况见表4-9；本项目废水污染物排放口基本情况详见表4-10；本项目废水监测要求详见表4-11。 表4-8 本项目水污染物产生及排放情况表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生. 核算方法; 产生废水量/(m3/a); 产生浓度/(mg/L); 产生量/(t/a). 职工生活; 职工生活; 生活污水; COD; 类比法; 3840; 300; 1.152. SS; 类比法; 150; 0.576. 氨氮; 类比法; 30; 0.1152. TN; 类比法; 40; 0.1536. TP; 类比法; 4; 0.01536. 动植物油; 类比法; 100; 0.384. 表4-9 本项目废水污染物产排污情况一览表 污染物产生情况; 治理设施情况; 污染物排放情况. 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放形式; 排放去向; 排放规律. 职工生活; 生活 污水; COD; 300; 1.152; 隔油池+化粪池; 15 t/d; 隔油+沉淀; SS去除效率10%，动植物油去除率 50%; 是; 3840; 300; 1.152; 间接排放; 金湖县第二污水处理厂; 间接排放，排放时流量稳定. SS; 150; 0.576; 135; 0.5184. NH3-N; 30; 0.1152; 30; 0.1152. TN; 40; 0.1536; 40; 0.1536. TP; 4; 0.01536; 4; 0.01536. 动植物油; 100; 0.384; 50; 0.192. 表4-10本项目废水污染物排放口基本情况一览表 表4-11 本项目废水监测要求基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放口类型. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; 118.981451; 33.034220; 一般排放口. 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水排放口; 流量、PH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油; 一年一次. （2）废水依托污水处理厂的可行性分析 金湖县第二污水处理厂位于环城西路与工园路交叉口东南侧，集中处理东至衡阳路，南至工园路-新建河，西至宁淮东线-金宝南路，北至北兴路，以及戴楼镇戴楼工业园区废水。金湖县第二污水处理厂总规模2万吨/日，一期工程1万吨/日已建成运营，污水处理工艺为“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解调节池+A2/O+二沉池+高效澄清池+滤布滤池+消毒池”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排入新建河，最终汇入利农河。污水处理工艺流程见下图： 图4-1 金湖县第二污水处理厂处理工艺流程图 ① 本项目产生的废水经厂区预处理后各类污染物浓度均低于金湖县第二污水处理厂的接管标准。 ② 金湖县第二污水处理厂第一期工程处理能力为1万t/d。本项目建成后污水排放量为3840m3/a（12.8m3/d），约占处理能力0.128%，因此项目废水可以进入金湖县第二污水处理厂，不会对污水处理厂的正常运行产生影响。 ③ 本项目位于金湖县经济开发区，金湖县第二污水处理厂的污水管网已经覆盖至项目地且已投入使用，项目的污水通过市政污水管网，最终进入金湖县第二污水处理厂处理是可行的。 综上所述，本项目排放的废水水量和水质均能满足金湖县第二污水处理厂的要求，不会对污水处理厂的处理工艺产生冲击，经污水处理厂处理后各污染物均能达标排放，其废水依托金湖县第二污水处理厂处理是可行的。 3.噪声 (1)噪声源强及达标分析 项目建设主要噪声源为注塑机、破碎机、搅拌机、压缩机等，其源强约75-95dB(A)，本项目设计通过选用低噪声设备，并采用隔音及减震措施，同时通过优化平面布置、设置绿化带等措施可使厂界噪声达标。 厂区内噪声源强主要为生产设备运行噪声，主要的噪声源强及排放特征参见表4-12。 表4-12 本项目主要噪声源排放特征 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 年排放时间7200（h）. 核算 方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算 方法; 噪声值. 生产车间; 注塑机; 注塑机; 频发; 类比法; 80-90; 选用低噪音设备；消声减震；利用建筑物隔声屏蔽；加强操作管理和维护；合理布局等; 20-40; 类比法; 45-55. 破碎机; 破碎机; 频发; 80-95; 20-40; 45-60. 搅拌机; 搅拌机; 频发; 80-90; 20-40; 45-55. 辅助工程; 空气压缩机; 空气压缩机; 频发; 80-95; 20-40; 45-60. 环保工程; 废气处理风机; 废气处理风机; 频发; 80-95; 20-40; 45-60. 本项目建成营运期各现状监测点的噪声预测结果见表4-13。 表4-13 项目噪声预测结果一览表 测点编号; 贡献值（dB（A））; 执行标准. 昼间; 夜间. 项目东侧; 51.2; 51.2; 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 项目南侧; 53.4; 53.4. 项目西侧; 52.8; 52.8. 项目北侧; 53.4; 53.4. 从上表可知，通过采取有效的减震、隔声和消声措施后，再经厂区内现有建筑隔声及距离衰减后，本项目建成后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3 类标准。因此，本项目的建设对周边环境影响很小，不会造成区域声环境功能的下降。 （2）噪声监测要求 项目建成投产后需定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。监测计划见表4-14 表4-14 项目噪声污染源监测计划 4.固废 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次. （1）固废产生及排放情况 项目生产过程中产生的固体废弃物主要为：边角料、废活性炭、生活垃圾。 边角料：项目去边过程中会产生一定量的边角料根据行业经验数据产量为原材料的0.1%，故本项目边角料产量为3.05t/a。经对照《国家危险废物名录》（2021），属于一般固体废物，收集后回用于生产。 废活性炭：项目注塑过程中产生的有机废气进入二级活性炭吸附装置进行处理，废气处理过程中会产生废活性炭，本项目进入活性炭吸附装置的有机废气量为3.294t/a，则活性炭吸附有机废气量约2.9646t/a，根据《活性炭吸附手册》，活性炭对有机废气的吸附总量为0.1-0.4kg/kg（活性炭），本项目按0.35kg/kg（活性炭）计，则新鲜活性炭用量为8.47t/a，当活性炭饱和度达到80%，此时需对活性炭进行更替，活性炭4个月更换一次，每次更换产生废活性炭约2.86t，则项目废活性炭产生量约为11.44t/a。经对照《国家危险废物名录》（2021），属于HW49 900-039-49类别，委托有资质单位处置。 生活垃圾：本项目职工160人发生系数0.3kg/p.d计算，则产生量为14.4 t/a。经对照《国家危险废物名录》 （2021），生活垃圾不属于危险废物，委托环卫部门清运。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，首先对建设项目产生的副产物进行是否属于固体废物的判断，判定结果见表 4-15根据判定结果，本项目产生的固体废物分析结果汇总表 4-16体废物污染源源强核算结果及相关参数见表 4-17。 表4-15 建设项目副产物产生情况及属性判定结果一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 去边; 固; 塑料; 3.05; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 11.44; √. 3; 生活垃圾; 日常生活; 固; 塑料、纸等; 14.4; √. 表4-16 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 边角料; 一般固体废物; 裁剪; 固; 塑料; /; /; 99; 3.05. 2; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-039-49; 11.44. 3; 生活垃圾; 一般固体废物; 日常生活; 固; 塑料、纸等; /; /; 99; 14.4. 表4-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 去边; 注塑机; 边角料; 一般固体废物; 系数法; 3.05; 回用于生产; 3.05; 回用于生产. 废气处理; 活性炭吸附; 废活性炭; 危险废物; 系数法; 11.44; 收集后委托有资质单位处理; 11.44; 有资质危废单位. 日常生活; 职工生活; 生活垃圾; 一般固体废物; 系数法; 14.4; 环卫部门清运处置; 14.4; 环卫部门. （2）固体废物环境管理要求 （1）一般固废 生活垃圾暂存于生活垃圾箱收集后暂存一般固废贮存场定期由环卫部门统一清运处理；边角料收集后暂存一般固废贮存场，定期回用于生产。项目一般固废贮存场所按按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设。 （2）危险废物 ①危险废物贮存 本项目产生的废活性炭收集后暂存于危废库，危废在场内根据其性质实现分类堆放，并设置相关危险废物识别的标志，建立危废管理档案、台账，合法、安全、规范处置危废，建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019) 327 号)和《环境保护图形标志(GB15562－1995)》中的要求设置危险废物暂存场所。 ②危险废物运输 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》中的要求，危废转运时由专人负责，并配置专用运输工具，轻拿轻放，及时检查容器的破损密封等性能，杜绝危废在厂区内转运产生的散落、泄漏情况。厂区外危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；组织危险废物的运输单位，在事先需根据《汽车危险货物运输规则》作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③危险废物委托处理 项目产生的危险废物必须委托具备处置本项目产生的危险废物资质类别与处置能力的单位安全处置，并按照相关要求办理备案、转移手续，并通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ④环境管理要求 本项目危险废物在危废暂存间暂存，危废库应当符合《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）及其附件 1 要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施等。在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形； 立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其它破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等情况时，应及时修复或更换。 综上所述，在落实好一般固废固废及危险固废均合规处置的情况下，本项目固体废物综合处置率达 100%，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。 5.环境风险 （1）评价依据 ①风险源调查 a.危险物质数量及分布情况 建设项目危险物质数量及分布情况见表4-18。 表4-18 危险物质数量及分布情况一览表 名称; 主要规格/型号; 最大贮存量t; 分布. 废活性炭; /; 3.82; 危废仓库. b.生产工艺特点 拟建项目不涉及风险导则附录C表C.1中的危险工艺，只涉及危险物质的贮存。 ②风险潜势初判 根据项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q，判定情况见表4-19。 表4-19 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 废活性炭; /; 3.82; 50; 0.0764. 合计; 0.0764. 经核算本项目物质总量与其临界量比值0.0764（Q＜1）。因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 项目环境风险等级划分情况见表4-20。 表4-20 项目环境风险综合评级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，参照附录A，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险分析 ①对环境空气的环境风险分析 本项目当发生燃烧事故时，燃烧次生的CO等气体将通过大气扩散危害周边人群健康。 ②对地表水的环境风险分析 项目发生火灾产生的消防尾水会对地表水产生影响。危险废物仓库贮存量不大，发生火灾的可能性较小。 ③对地下水的环境风险分析 由于区域地下水潜水层含水层渗透系数较小，水力坡度较小，水流速度缓慢，污染物扩散及弥散作用相对缓慢，因此在污染物对下游方向的地下水影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①泄漏 危废仓库设置导流沟及收集槽收集泄漏物料，配备消防沙覆盖泄漏物减少蒸发，配备无火花收容工具收纳泄漏物料。 ②火灾 各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。 （4）《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101 号）要求 根据江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅文件《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）中要求：“三、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行”。本项目涉及有机废气治理，需严格按照上述要求开展安全风险辨识管控，制定内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，落实上述要求。 （5）分析结论 本项目主要风险物质为废活性炭储存在危废仓库。项目总图布置严格执行防火等相关规范；地表水风险防控执行“单元-厂区-区域”的三级风险防控体系，在落实本报告中提出的各项风险防范措施，并加强项目运营阶段的环境管理前提下，本项目环境风险是可以防控的。 6.地下水、土壤 根据本项目工程特点，土壤和地下水的污染源主要是危险废物暂存库、化粪池；危险废物暂存库、化粪池渗措施不到位，从而导致有害物质渗透到土壤和地下水。为了有效防止上述事故的出现，本项目采取以下污染防治措施： ①从源头上控制对地下水的污染，实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 ②各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求设置防漏、防渗措施，确保危险废物不泄漏或者渗透进入土壤和地下水。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 根据防渗技术要求，将污染区分为一般防渗区和重点防渗区，防渗分区一览表见表4-21。 表4-20 项目防渗分区一览表 防渗分区; 防渗技术要求. 一般防渗区; 生产车间; 一般地面硬化. 重点防渗区; 化粪池、隔油池、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行. 7.生态 无 8.电磁辐射 不涉及 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排放口DA001/注塑工序 |  | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021） |  |
|  | 注塑工序 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 |  | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021 |  |
| 地表水环境 | 废水排放口DW001/生活污水 |  | COD、SS NH3-N、TN TP、动植物油 | 经隔油+化粪池处理的生活污水接管污水处理厂 |  | 污水处理厂进水水质标准 |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 隔声减震、距离衰减 |  | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门清运 |  | 零排放 |
|  | 去边 | 边角料 |  |  | 回用生产 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、化粪池、隔油池为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行，其他地区为一般防渗区，一般地面硬化即可 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度；②建立环境报告制度；③健全污染治理设施管理制度；④建立环境目标管理责任制和奖惩条例；⑤企业应建立风险管理及应急救援体系；⑥项目建成投产前在全国排污许可证信息管理平台申请排污许可证；⑦建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 |  |  |  |  |  |  |

- 六、结论

通过对拟建项目的环境影响评价后认为：拟建项目建设符合国家产业政策，项目选址于金湖经济开发区，符合金湖经济开发区用地规划要求；建设单位在认真落实本报告提出的各项环保措施与建议，对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染治理措施，确保实现达标排放，最大限度减小对项目所在地环境质量的前提下，从环境保护角度论证，在拟建地址建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①t/a | 现有工程 许可排放量 ②t/a | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③t/a | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ t/a | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤t/a | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ t/a | 变化量 ⑦t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCS（有组织） | / | / | / | 0.3294 | / | 0.3294 | +0.3294 |
|  | VOCS（无组织） | / | / | / | 0.366 | / | 0.366 | +0.366 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 3840 | / | 3840 | +3840 |
|  | COD | / | / | / | 1.152 | / | 1.152 | +1.152 |
|  | SS | / | / | / | 0.5184 | / | 0.5184 | +0.5184 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.1152 | / | 0.1152 | +0.1152 |
|  | TN | / | / | / | 0.1536 | / | 0.1536 | +0.1536 |
|  | TP | / | / | / | 0.01536 | / | 0.01536 | +0.01536 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.192 | / | 0.192 | +0.192 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 14.4 | / | 14.4 | +14.4 |
|  | 边角料 | / | / | / | 3.05 | / | 3.05 | +3.05 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 11.44 | / | 11.44 | +11.44 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：

附件1 环评委托书

附件2 企业营业执照

附件3 法人身份证

附件4项目备案证

附件5 环评现状监测报告

附件6 土地证明

附件7 企业确认书

附件8 政府信息公开删除内容申请表

附件9 环境影响评价报告表全文公示截图

附件10建设项目环境影响评价现场勘察记录表

附图：

附图1 地理位置图

附图2建设项目周边环境状况图

附图3 建设项目平面布置图

附图4 建设项目与江苏省生态空间管控区域位置关系图

附图5 金湖经济开发区用地规划图